💰 SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA COMPUERTAS AUTOMATIZADAS EXISTENTES

📊 COSTEO OPTIMIZADO - SOLUCIÓN ECONÓMICA

| Componente | Modelo Económico | Cantidad | Precio Unit. (USD) | Subtotal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SENSORES POR COMPUERTA |  |  |  |  |
| Encoder rotativo económico | Autonics E50S8 | 2 | 120 | 240 |
| Sensor ultrasonico básico | JSN-SR04T + PLC | 2 | 80 | 160 |
| SISTEMA CENTRAL |  |  |  |  |
| PLC económico + WiFi | ESP32 + Módulos I/O | 1 | 45 | 45 |
| Kit solar reducido | 50W + Batería 20Ah | 1 | 180 | 180 |
| Gabinete básico | IP54 300x200x150mm | 1 | 60 | 60 |
| MATERIALES | Cableado básico | 1 | 90 | 90 |
| INSTALACIÓN | 1 técnico x 1 día | 1 | 150 | 150 |
| TOTAL ECONÓMICO |  |  |  | 925 |

🛠️ SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ECONÓMICA

OPCIÓN 1: SISTEMA BASADO EN ESP32 (RECOMENDADO)

Componentes Principales:

yaml

# Por cada compuerta (2 necesarios):

- Encoder económico: Autonics E50S8 (USD 120)

- Sensor ultrasonico: JSN-SR04T (USD 15) + PLC local (USD 65)

- Cableado y protecciones: USD 45

# Sistema central (para 2 compuertas):

- PLC WiFi: ESP32 + módulo 4G (USD 45)

- Kit solar: 50W + batería 20Ah (USD 180)

- Gabinete y estructura: USD 60

Ventajas ESP32:

- ✅ WiFi y Bluetooth integrados

- ✅ Bajo costo (USD 5-10 por unidad)

- ✅ Programable en Arduino IDE

- ✅ Múltiples entradas analógicas/digitales

- ✅ Compatible con 4G mediante módulo USB

🔌 INSTALACIÓN SENSORES EN COMPUERTAS EXISTENTES

A. ADAPTACIÓN ENCODER EN SISTEMA AUTOMÁTICO EXISTENTE

Para compuertas con actuador eléctrico:

bash

# Opción 1: Acople directo al eje del motor

- Usar acople flexible de 8-10mm

- Montar encoder en soporte lateral

- Conexión: 3 cables (V+, GND, Señal)

# Opción 2: Sensor de posición alternativo

- Potenciómetro lineal en varilla actuadora

- Sensor magnético en carril de desplazamiento

Conexión eléctrica encoder económico:

c

// ESP32 GPIO Connections:

Encoder 1: GPIO 34 (Analog Read)

Encoder 2: GPIO 35 (Analog Read)

Alimentación: 5V DC desde ESP32

Conexión: V+ (rojo), GND (negro), OUT (amarillo)

B. SENSOR ULTRASÓNICO ECONÓMICO JSN-SR04T

Instalación en vertedero existente:

bash

# Montaje simple sobre tubería de 2"

- Soporte PVC con abrazadera

- Altura fija sobre nivel máximo agua

- Cableado: 4 hilos (V+, GND, Trig, Echo)

# Protección contra elementos:

- Carcasa PVC con sellado silicona

- Inclinación 10° para evitar salpicaduras

Programación medición nivel:

cpp

// Código Arduino para JSN-SR04T

float medirNivelAgua() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

float distancia = duration * 0.034 / 2;

float nivel = ALTURA_REFERENCIA - distancia;

return nivel;

}

📡 SISTEMA DE COMUNICACIONES ECONÓMICO

ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN:

text

[Compuerta 1: ESP32] -- WiFi --> [ESP32 Central] -- 4G --> [ClimaPalma]

[Compuerta 2: ESP32] -- WiFi --> [ESP32 Central] -- SMS --> [Teléfono]

COMPONENTES COMUNICACIÓN:

yaml

# Por cada compuerta:

- ESP32 WiFi: USD 8

- Módulo ultrasonico: USD 15

- Fuente alimentación: USD 12

# Sistema central:

- ESP32 principal: USD 10

- Módulo 4G SIM800L: USD 25

- Reguladores voltaje: USD 15

CONFIGURACIÓN WIFI PARA COMUNICACIÓN LOCAL:

cpp

// Configuración ESP32 como Access Point

const char* ssid = "Compuerta_01";

const char* password = "12345678";

void setup() {

WiFi.softAP(ssid, password);

IPAddress IP = WiFi.softAPIP();

Serial.print("AP IP address: ");

Serial.println(IP);

}

📱 SISTEMA NOTIFICACIONES POR TELÉFONO

OPCIÓN A: MENSAJES SMS (ECONÓMICO)

cpp

// Usando módulo SIM800L (USD 25)

#include <SoftwareSerial.h>

void enviarSMS(String numero, String mensaje) {

sim800l.println("AT+CMGF=1"); // Modo texto

delay(1000);

sim800l.println("AT+CMGS=\"" + numero + "\"");

delay(1000);

sim800l.println(mensaje);

delay(1000);

sim800l.println((char)26); // Ctrl+Z

}

// Mensajes automáticos:

// - "Compuerta 1: Apertura 75% - Nivel: 1.2m"

// - "Alerta: Nivel crítico detectado"

// - "Sistema: Energía solar baja"

OPCIÓN B: NOTIFICACIONES APP (GRATIS)

cpp

// Usando Blynk IoT (gratuito)

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxx"

#define BLYNK_DEVICE_NAME "Compuertas"

void setup() {

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

// Notificaciones push gratuitas

Blynk.notify("Compuerta 1 abierta al 75%");

Blynk.email("operador@empresa.com", "Alerta", "Nivel crítico");

OPCIÓN C: TELEGRAM BOT (GRATIS)

cpp

// Bot Telegram para notificaciones

#include <UniversalTelegramBot.h>

void enviarMensajeTelegram(String mensaje) {

if (bot.sendMessage(CHAT_ID, mensaje, "")) {

Serial.println("Telegram: OK");

}

}

// Comandos recibidos:

// /estado - Ver estado compuertas

// /abrir50 - Abrir compuerta al 50%

// /cerrar - Cerrar compuerta

🔋 SISTEMA ENERGÍA SOLAR ECONÓMICO

KIT SOLAR MÍNIMO (USD 180):

yaml

Panel solar: 50W policristalino (USD 60)

Batería: LiFePO4 20Ah (USD 80)

Controlador: PWM 10A (USD 25)

Estructura: Soporte simple (USD 15)

Autonomía estimada:

- Consumo sistema: 0.5A @ 12V = 6W

- Autonomía: 20Ah / 0.5A = 40 horas

- Panel 50W: Recarga completa en 5-6 horas sol

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

text

Panel 50W → Controlador PWM → Batería 20Ah

↓

Regulador 5V/3.3V → ESP32 + Sensores

💻 SCRIPT DE CONTROL Y MONITOREO

CÓDIGO PRINCIPAL ESP32 (Arduino IDE):

cpp

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Configuración compuertas

struct Compuerta {

int pinEncoder;

int pinUltrasonico;

float apertura;

float nivel;

String nombre;

};

Compuerta compuertas[2] = {

{34, 35, 0, 0, "Compuerta 1"},

{32, 33, 0, 0, "Compuerta 2"}

};

void setup() {

Serial.begin(115200);

conectarWiFi();

configurarSensores();

}

void loop() {

// Lectura cada 30 segundos

for(int i = 0; i < 2; i++) {

compuertas[i].apertura = leerEncoder(i);

compuertas[i].nivel = leerNivelAgua(i);

// Envío datos a plataforma

enviarDatosPlataforma(i);

// Verificación alertas

verificarAlertas(i);

}

delay(30000); // Espera 30 segundos

}

float leerEncoder(int compuertaId) {

int valorRaw = analogRead(compuertas[compuertaId].pinEncoder);

return map(valorRaw, 0, 4095, 0, 100); // 0-100%

}

float leerNivelAgua(int compuertaId) {

// Código sensor ultrasónico

return nivelCalculado;

}

void enviarDatosPlataforma(int compuertaId) {

HTTPClient http;

http.begin("http://climapalma.com/api/datos");

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String jsonData = "{";

jsonData += "\"compuerta\":\"" + compuertas[compuertaId].nombre + "\",";

jsonData += "\"apertura\":" + String(compuertas[compuertaId].apertura) + ",";

jsonData += "\"nivel\":" + String(compuertas[compuertaId].nivel) + ",";

jsonData += "\"timestamp\":\"" + obtenerTimestamp() + "\"";

jsonData += "}";

int httpCode = http.POST(jsonData);

http.end();

}

SCRIPT CONTROL POR TELÉFONO:

python

# Script Python para control remoto (ejecutar en servidor)

import requests

import smtplib

from telegram import Bot

class ControlCompuertas:

def __init__(self):

self.telegram_bot = Bot(token="TU_BOT_TOKEN")

def enviar_comando(self, compuerta, accion, valor=None):

# Enviar comando via HTTP a ESP32

url = f"http://192.168.1.100/control"

data = {

"compuerta": compuerta,

"accion": accion,

"valor": valor

}

response = requests.post(url, json=data)

return response.json()

def monitoreo_automatico(self):

# Verificar estado cada 5 minutos

estado = self.obtener_estado()

if estado['nivel'] > 2.0:  # Nivel crítico

self.enviar_alerta("Nivel crítico detectado")

self.enviar_comando(1, "abrir", 100)  # Abrir completamente

if estado['apertura'] > 80 and estado['nivel'] < 0.5:

self.enviar_alerta("Compuerta abierta sin flujo")

# Uso desde teléfono:

# control = ControlCompuertas()

# control.enviar_comando(1, "abrir", 50)  # Abrir compuerta 1 al 50%

🛠️ PLAN DE INSTALACIÓN SIMPLIFICADO (1 DÍA)

MAÑANA (4 horas):

bash

08:00-09:00: Instalación encoders en compuertas

09:00-10:00: Montaje sensores nivel ultrasónico

10:00-11:00: Instalación kit solar y gabinete

11:00-12:00: Cableado y conexiones eléctricas

TARDE (4 horas):

bash

13:00-14:00: Programación ESP32 y configuración WiFi

14:00-15:00: Configuración notificaciones SMS/Telegram

15:00-16:00: Pruebas integración y calibración

16:00-17:00: Entrenamiento uso sistema móvil

📋 LISTA DE COMPRA ECONÓMICA DETALLADA

COMPRA EN LÍNEA (MEJORES PRECIOS):

yaml

# Sensores (AliExpress/Amazon):

- ESP32 WiFi: 2 x USD 8 = USD 16

- Encoder rotativo: 2 x USD 25 = USD 50

- Sensor ultrasónico JSN-SR04T: 2 x USD 15 = USD 30

- Módulo 4G SIM800L: 1 x USD 25 = USD 25

# Energía:

- Panel solar 50W: USD 60

- Batería LiFePO4 20Ah: USD 80

- Controlador PWM 10A: USD 25

# Materiales:

- Gabinete IP54: USD 40

- Cableado y conectores: USD 60

- Estructuras soporte: USD 40

# TOTAL MATERIALES: ≈ USD 426

# + Instalación: USD 150

# TOTAL FINAL: USD 576

🎯 ENTREGABLES SISTEMA ECONÓMICO

- ✅ 2 compuertas instrumentadas con encoders y sensores nivel

- ✅ Sistema WiFi local para configuración y monitoreo

- ✅ Notificaciones SMS/Telegram en tiempo real

- ✅ Panel solar autónomo 50W

- ✅ App móvil básica para control remoto

- ✅ Scripts de automatización personalizables

💰 COSTO TOTAL ESTIMADO: USD 576-925 (dependiendo de calidad componentes)

¿Qué tipo de notificación prefieres: SMS, Telegram, o una combinación de ambos?

la combinacion de ambos

🤖 SISTEMA HÍBRIDO: SMS + TELEGRAM - SOLUCIÓN ECONÓMICA

📊 COSTEO FINAL CON COMUNICACIÓN HÍBRIDA

| Componente | Modelo | Cantidad | Precio (USD) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SENSORES POR COMPUERTA |  |  |  |  |
| Encoder económico | Autonics E50S8 | 2 | 120 | 240 |
| Sensor ultrasonico | JSN-SR04T + adaptador | 2 | 80 | 160 |
| SISTEMA CENTRAL |  |  |  |  |
| ESP32 principal + módulos | WiFi + 4G SIM800L | 1 | 70 | 70 |
| Kit solar | 50W + Batería 20Ah | 1 | 180 | 180 |
| Gabinete | IP54 300x200x150mm | 1 | 60 | 60 |
| MATERIALES | Cableado y protecciones | 1 | 90 | 90 |
| INSTALACIÓN | 1 técnico x 1 día | 1 | 150 | 150 |
| TOTAL |  |  |  | 950 |

🔌 ESQUEMA DE CONEXIONES HÍBRIDO

ARQUITECTURA DEL SISTEMA:

text

[Compuerta 1] → Encoder → ESP32 Local → WiFi → [ESP32 Central]

[Compuerta 2] → Sensor → ESP32 Local → WiFi → [ESP32 Central]

↓

[SIM800L 4G] → SMS

[WiFi] → Telegram Bot

[WiFi] → ClimaPalma API

CONEXIONES FÍSICAS ESP32 CENTRAL:

cpp

// Pines ESP32 Principal

#define SIM800L_TX 16

#define SIM800L_RX 17

#define ENCODER1 34

#define ENCODER2 35

#define ULTRASONICO1_TRIG 25

#define ULTRASONICO1_ECHO 26

#define ULTRASONICO2_TRIG 32

#define ULTRASONICO2_ECHO 33

📱 CONFIGURACIÓN COMUNICACIÓN HÍBRIDA

1. CONFIGURACIÓN TELEGRAM BOT (GRATIS)

Crear Bot de Telegram:

bash

# Buscar @BotFather en Telegram

/comandos a usar:

/newbot → Crear nuevo bot

/setcommands → Configurar comandos

/setdescription → Descripción del bot

Código Bot Telegram:

cpp

#include <UniversalTelegramBot.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

// Configuración Telegram

#define BOT_TOKEN "1234567890:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

#define CHAT_ID "123456789"

WiFiClientSecure client;

UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, client);

void setupTelegram() {

client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);

}

void enviarMensajeTelegram(String mensaje) {

if (bot.sendMessage(CHAT_ID, mensaje, "HTML")) {

Serial.println("Telegram: Mensaje enviado");

}

}

void manejarComandosTelegram() {

int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);

for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {

String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);

String text = bot.messages[i].text;

if (text == "/estado") {

String estado = obtenerEstadoCompuertas();

bot.sendMessage(chat_id, estado, "");

}

else if (text == "/abrir1_50") {

controlarCompuerta(1, 50);

bot.sendMessage(chat_id, "Compuerta 1 abierta al 50%", "");

}

else if (text == "/alertas_on") {

alertasActivas = true;

bot.sendMessage(chat_id, "Alertas activadas ✅", "");

}

}

}

Comandos Telegram Disponibles:

text

/start - Iniciar sistema

/estado - Estado actual compuertas

/abrir1_50 - Abrir compuerta 1 al 50%

/abrir2_75 - Abrir compuerta 2 al 75%

/cerrar1 - Cerrar compuerta 1

/alertas_on - Activar alertas

/alertas_off - Desactivar alertas

/config - Configuración avanzada

2. CONFIGURACIÓN SMS CON SIM800L

Código SMS con confirmación:

cpp

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial sim800l(16, 17); // RX, TX

void setupSMS() {

sim800l.begin(9600);

delay(1000);

// Configurar módulo SMS

sim800l.println("AT+CMGF=1"); // Modo texto

delay(1000);

sim800l.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Notificaciones SMS

delay(1000);

}

void enviarSMS(String numero, String mensaje) {

sim800l.println("AT+CMGF=1");

delay(1000);

sim800l.print("AT+CMGS=\"");

sim800l.print(numero);

sim800l.println("\"");

delay(1000);

sim800l.print(mensaje);

delay(1000);

sim800l.write(26); // Ctrl+Z

delay(1000);

}

void leerSMS() {

if (sim800l.available()) {

String respuesta = sim800l.readString();

if (respuesta.indexOf("+CMT:") > -1) {

// Extraer número y mensaje

String numero = extraerNumero(respuesta);

String comando = extraerComando(respuesta);

procesarComandoSMS(numero, comando);

}

}

}

void procesarComandoSMS(String numero, String comando) {

comando.toUpperCase();

comando.trim();

if (comando == "ESTADO") {

String estado = obtenerEstadoCompuertas();

enviarSMS(numero, estado);

}

else if (comando == "ABRIR1 50") {

controlarCompuerta(1, 50);

enviarSMS(numero, "Compuerta 1 abierta al 50%");

}

else if (comando == "ALERTA ON") {

alertasActivas = true;

enviarSMS(numero, "Alertas SMS activadas");

}

}

Comandos SMS Disponibles:

text

ESTADO → Estado del sistema

ABRIR1 50 → Abrir compuerta 1 al 50%

CERRAR1 → Cerrar compuerta 1

ALERTA ON → Activar alertas

ALERTA OFF → Desactivar alertas

AYUDA → Lista de comandos

🔔 SISTEMA DE ALERTAS HÍBRIDO INTELIGENTE

CÓDIGO ALERTAS AUTOMÁTICAS:

cpp

// Configuración números de alerta

String numerosAlerta[] = {"+573001234567", "+573005678901"};

int totalNumeros = 2;

void verificarAlertas() {

// Alertas por nivel de agua

for (int i = 0; i < 2; i++) {

float nivel = compuertas[i].nivel;

float apertura = compuertas[i].apertura;

// Alerta nivel crítico alto

if (nivel > 2.5) {

String mensaje = "🚨 ALERTA: Compuerta " + String(i+1) +

" - Nivel crítico: " + String(nivel) + "m";

enviarAlertaMultiple(mensaje);

}

// Alerta nivel bajo con compuerta abierta

if (apertura > 80 && nivel < 0.3) {

String mensaje = "⚠️ ADVERTENCIA: Compuerta " + String(i+1) +

" abierta al " + String(apertura) + "% con nivel bajo: " + String(nivel) + "m";

enviarAlertaMultiple(mensaje);

}

// Alerta energía baja

if (voltajeBateria < 11.5) {

String mensaje = "🔋 BATERÍA BAJA: " + String(voltajeBateria) + "V - Conectar carga";

enviarAlertaMultiple(mensaje);

}

}

}

void enviarAlertaMultiple(String mensaje) {

// Enviar por Telegram (siempre)

enviarMensajeTelegram(mensaje);

// Enviar por SMS (solo si alertas activas)

if (alertasActivas) {

for (int i = 0; i < totalNumeros; i++) {

enviarSMS(numerosAlerta[i], mensaje);

delay(2000); // Espera entre SMS

}

}

// Registrar en log local

registrarAlerta(mensaje);

}

TIPOS DE ALERTAS IMPLEMENTADAS:

yaml

Alertas Críticas (siempre se envían):

- Nivel agua > 2.5m → 🚨 ALERTA ROJA

- Error comunicación sensores → 🔴 FALLA SISTEMA

- Batería < 11.0V → 🔋 EMERGENCIA ENERGÍA

Alertas Preventivas (configurables):

- Nivel > 2.0m → ⚠️ ADVERTENCIA

- Compuerta abierta sin flujo → 🔍 REVISAR

- Batería < 11.5V → 📉 ENERGÍA BAJA

Alertas Informativas:

- Compuerta abierta/cerrada → ✅ EVENTO

- Cambio modo operación → 🔄 MODO CAMBIADO

💻 CÓDIGO PRINCIPAL COMPLETO HÍBRIDO

PROGRAMA ESP32 PRINCIPAL:

cpp

#include <WiFi.h>

#include <UniversalTelegramBot.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Configuración global

bool alertasActivas = true;

unsigned long ultimoEnvio = 0;

const long intervaloEnvio = 30000; // 30 segundos

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inicializar componentes

conectarWiFi();

setupTelegram();

setupSMS();

configurarSensores();

// Mensaje inicio

enviarMensajeTelegram("🤖 Sistema compuertas INICIADO ✅");

enviarSMS(numerosAlerta[0], "Sistema compuertas iniciado");

}

void loop() {

// Manejar comandos Telegram

manejarComandosTelegram();

// Leer SMS entrantes

leerSMS();

// Envío periódico de datos

if (millis() - ultimoEnvio > intervaloEnvio) {

// Leer sensores

for (int i = 0; i < 2; i++) {

compuertas[i].apertura = leerEncoder(i);

compuertas[i].nivel = leerNivelAgua(i);

}

// Enviar datos a plataforma

enviarDatosClimaPalma();

// Verificar alertas

verificarAlertas();

ultimoEnvio = millis();

}

delay(1000);

}

void enviarDatosClimaPalma() {

HTTPClient http;

http.begin("http://climapalma.com/api/compuertas");

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

DynamicJsonDocument doc(1024);

doc["timestamp"] = obtenerTimestamp();

JsonArray compuertasData = doc.createNestedArray("compuertas");

for (int i = 0; i < 2; i++) {

JsonObject compuerta = compuertasData.createNestedObject();

compuerta["id"] = i + 1;

compuerta["apertura"] = compuertas[i].apertura;

compuerta["nivel"] = compuertas[i].nivel;

compuerta["caudal"] = calcularCaudal(compuertas[i].nivel);

}

String jsonData;

serializeJson(doc, jsonData);

int httpCode = http.POST(jsonData);

http.end();

}

SCRIPT CONTROL AVANZADO (Python):

python

import requests

import telebot

from datetime import datetime

class SistemaCompuertas:

def __init__(self):

self.bot = telebot.TeleBot("TU_BOT_TOKEN")

self.numeros_autorizados = ["+573001234567", "+573005678901"]

# Configurar handlers Telegram

@self.bot.message_handler(commands=['start'])

def send_welcome(message):

self.bot.reply_to(message, "🤖 Sistema de Compuertas Activo\n\nComandos:\n/estado - Ver estado\n/abrir1_50 - Abrir compuerta 1 al 50%\n/alertas - Configurar alertas")

def enviar_comando_compuerta(self, compuerta_id, accion, valor=None):

"""Enviar comando a compuerta específica"""

url = f"http://192.168.1.100/api/control"

payload = {

"compuerta": compuerta_id,

"accion": accion,

"valor": valor

}

try:

response = requests.post(url, json=payload, timeout=10)

return response.json()

except:

return {"error": "No se pudo conectar"}

def monitoreo_continuo(self):

"""Monitoreo automático cada 5 minutos"""

while True:

estado = self.obtener_estado()

# Lógica de alertas inteligentes

self.procesar_alertas(estado)

time.sleep(300)  # Esperar 5 minutos

# Iniciar sistema

sistema = SistemaCompuertas()

sistema.bot.polling()  # Iniciar bot Telegram

sistema.monitoreo_continuo()  # Iniciar monitoreo

📋 MANUAL DE USO RÁPIDO

PARA OPERADORES:

text

COMANDOS TELEGRAM:

/estado → Ver estado completo

/abrir1_75 → Abrir compuerta 1 al 75%

/cerrar2 → Cerrar compuerta 2

/alertas_on → Activar alertas SMS

COMANDOS SMS:

Enviar "ESTADO" al número del sistema

Enviar "ABRIR1 50" para abrir al 50%

Enviar "ALERTA OFF" para desactivar alertas

CONFIGURACIÓN INICIAL:

- Activar tarjeta SIM para SMS

- Configurar Bot Telegram con @BotFather

- Programar números autorizados en el código

- Configurar WiFi local

- Calibrar sensores en sitio

🛠️ LISTA DE COMPRA FINAL

COMPONENTES ELECTRÓNICOS:

yaml

- ESP32 Dev Board: 2 x $8 = $16

- Módulo 4G SIM800L: 1 x $25 = $25

- Encoder rotativo 600ppr: 2 x $50 = $100

- Sensor ultrasónico JSN-SR04T: 2 x $15 = $30

- Tarjeta SIM prepago: 1 x $5 = $5

- Reguladores voltaje: 3 x $3 = $9

SISTEMA ENERGÍA:

yaml

- Panel solar 50W: $60

- Batería LiFePO4 20Ah: $80

- Controlador PWM 10A: $25

MATERIALES E INSTALACIÓN:

yaml

- Gabinete IP54: $40

- Cableado y conectores: $60

- Estructuras soporte: $40

- Instalación (1 día): $150

💰 TOTAL ESTIMADO: $640 (precio optimizado)

🎯 VENTAJAS SISTEMA HÍBRIDO:

✅ Telegram: Comunicación rápida y gratuita
✅ SMS: Backup cuando no hay Internet
✅ Notificaciones push: Inmediatas y confiables
✅ Comandos voz: Futura expansión
✅ Bajo costo: Menos de $650 total
✅ Fácil mantenimiento: Componentes estándar